电子科技大学计算机科学与工程学院

评 分 标 准

（实验）课程名称 计算机组成与系统结构II综合实验

电子科技大学教务处制表

成绩构成比例：

1. 最终成绩构成：平时成绩（30%）+ 期末成绩（70%）

平时成绩：课后作业完成情况；

期末成绩：实验报告完成情况；

2. 课程对出勤情况进行考察，非特殊情况缺勤一次最终成绩减2分。

实验报告要求：

1. 对于实验报告中各类型内容及格式，做如下要求：

1）Verilog模块代码：主要展示自行编写的模块，或模块中的自行编写的内容，以及与实验设置相关部分代码内容，不要大段粘贴无关代码片段。文本格式，模块端口信号与关键中间变量应做注释说明，代码应有简要注释、文字说明或以其他方式辅助描述。

2）仿真激励文件/指令存储器内容：文本格式，仅需给出激励信号设置部分内容，即initial块中的内容；指令存储器需给出仿真指令序列，给出对应汇编指令。测试内容需添加注释，说明测试目标，预期取值等。

3）仿真波形截图：波形截图需包含信号名、信号取值与波形变化。信号名称、取值与波形变化清晰可见，信号原则上以16进制方式展示。对于状态变化较多的仿真波形，可以分多张图分段截取。

4）实验结果分析说明：以文字描述为主，清晰明了，对仿真波形的分析需结合激励文件或指令存储器中的指令序列，也可在仿真波形中做相应标注或以其他形式描述。

注：为配合分析说明，可自行调整波形仿真界面，展示中间变量或寄存器数值，也可修改寄存器类型变量初始值，但需文字说明。

2. 实验报告格式整洁，语言通畅，图片清晰，报告图片使用截屏软件截取，避免使用手机拍照。

3. 实验报告内容按课程内容组织，课后作业内容成单独章节，放在实验报告最后部分。所有实验报告内容撰写在一个文档中，pdf格式保存。

4. 实验报告独立完成，不得抄袭。

5. 实验报告提交至学生实验报告平台，提交截止时间：

16周周五（12月19日）15:30

实验报告内容：

一、Verilog HDL语法实践（总计14分）

1. 多路选择器（6分）

1）1位2选1多路选择器（2分）

2）32位2选1多路选择器（2分）

3）32位4选1多路选择器（2分）

每部分内容需包含代码设计与仿真分析两个部分（各1分）。

2. ALU的设计与实现（8分）

1）代码（2分）

2）激励文件（1分）

3）仿真波形（1分）

4）结果分析（4分）

二、单周期CPU的设计与实现（总计14分）

1. 单周期CPU设计与仿真（14分）

1）代码（4分）

2）设计指令序列（4分）

3）设计指令序列仿真波形（2分）

4）设计指令序列结果分析（4分）

三、流水线CPU的设计与实现（总计14分）

1. 流水段功能逻辑设计与实现（10分）

1）IF流水段（2分）

2）ID流水段（2分）

3）EX流水段（2分）

4）MEM流水段（2分）

5）WR流水段（2分）

每部分内容需包含代码设计与仿真分析两个部分（各1分）。

2. 流水线CPU仿真分析（4分）

四、流水线冒险及处理-数据冒险（总计14分）

1. 普通数据冒险问题处理（7分）

1）数据前推通路关键代码段及文字说明（2分）

2）仿真指令序列（1分）

3）仿真波形（1分）

4）结果分析（3分）

2. load-use数据冒险问题处理（7分）

1）流水线关键代码段及文字说明（2分）

2）仿真指令序列（1分）

3）仿真波形（1分）

4）结果分析（3分）

五、流水线冒险及处理-控制冒险（总计14分）

1. 控制数据冒险问题处理（14分）

1）修改关键代码段及文字说明（4分）

2）仿真指令序列（2分）

3）仿真波形（2分）

4）结果分析（6分）

六、课后作业（共4题，总计30分）

1. 实验1“课后作业4” （6分）

复习MIPS指令集格式，将以下MIPS汇编指令翻译为32位机器码（16进制表示），分析其执行过程与执行结果。

PC:0x00			nop

PC: 0x04			lw $31, 0($0)

PC: 0x08			sub $30, $0, $31

PC: 0x0c 			add $29, $16, $31

PC: 0x10 			sub $28, $0, $29

PC: 0x14 			add $27, $16, $28

PC: 0x18			subu $26, $31, $1

PC: 0x1c			slt $25, $1, $31

PC: 0x20			sltu $24, $1, $31

PC: 0x24			addiu $23, $0, 0xab00

PC: 0x28			addiu $22, $0, 0x00cd

PC: 0x2c			ori $21, $22, 0xab00

PC: 0x30			sw $21, 32($0)

PC:0x34			beq $21, $20, 0x0003

PC: 0x38			lw $20, 31($0)

PC: 0x3c			beq $21, $20, 0x0003

PC: 0x40 			add $19, $18, $17

PC: 0x44 			sub $18, $17, $16

PC: 0x48 			subu $17, $16, $15

PC: 0x4c			j 15

寄存器与存储器初始化如下：

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) RegFiles[i] = i;

for (i = 0; i < 32; i = i + 1) RAM[i] = 32'h80000000 + i;

1）32位机器码表示（2分）

2）过程分析（2分）

3）执行结果（2分）

2. 实验2“课后作业1”：（6分）

将实验1“课后作业4”中的指令序列写入指令存储器InstROM并进行仿真分析。结合程序计数器PC、寄存器组RegFiles与数据存储器DataRAM中的内容验证指令执行结果。

1）仿真波形（2分）

2）结果分析（4分）

3. 实验3“课后作业3”：（8分）

第1与第4条指令间的冒险问题如何处理最简单？尝试对已实现的流水线处理器结构进行修改，解决第1、第4条指令间的冒险问题，并进行仿真验证。

1: add $1, $2, $3;

2: sub $4, $1, $3;

3: subu, $8, $1, $9;

4: ori $6, $1, 0x800a;

5: slt $3, $1, $5;

1）修改关键代码段及文字说明（2分）

2）仿真波形（2分）

3）结果分析（4分）

3. 实验4“课后作业1”：（10分）

习题（二选一）

a. 参考数据转发解决数据冒险的思路，思考如何修改流水线硬件结构，以解决下列指令序列中的数据冒险问题。

1: add $1, $2, $3;

2: sw $1, 0($2);

b. 以下指令序列中并不存在数据冒险问题，但仿真过程中仍会出现流水线暂停的现象。如何修改load-use检测模块，以进一步提高流水线指令执行效率。

1: lw $1, 0($2);

2: ori $1, $3, 0x000c;

1）修改关键代码段及文字说明（4分）

2）仿真波形（2分）

3）结果分析（4分）