计算机专业类课程

实验报告

课程名称：计算机组成与系统结构II综合实验 学 院：计算机科学与工程学院 专 业：计算机科学与技术 学生姓名：徐明君 学 号：2024080902024 指导教师：米源

日 期： 2025 年 12 月 15 日

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

实验一

- 一、实验名称：

Verilog HDL语法实践

- 二、实验学时：4

- 三、实验内容和目的：

实验目的：

1. 掌握Verilog HDL的基本语法；

2. 掌握开发环境的使用方法；

实验要求：

1. 设计并实现CPU结构中的ALU模块；

2. 对设计实现的ALU模块进行仿真分析；

- 四、实验原理：

4.1 多路选择器原理

多路选择器（Multiplexer，MUX）是一种组合逻辑电路，它可以根据选择信号从多个输入信号中选择一个输出。在本实验中，我们需要实现三种多路选择器：

1位2选1多路选择器（MUX1X2）：根据1位选择信号S，从两个1位输入X0和X1中选择一个输出

32位2选1多路选择器（MUX32X2）：根据1位选择信号S，从两个32位输入X0和X1中选择一个输出

32位4选1多路选择器（MUX32X4）：根据2位选择信号S，从四个32位输入X0、X1、X2、X3中选择一个输出

4.2 ALU原理

算术逻辑单元（ALU）是CPU的核心组件，负责执行算术和逻辑运算。本实验实现的ALU支持以下操作：

算术运算：加法（ADD/ADDU）、减法（SUB/SUBU）

逻辑运算：或运算（OR）

比较运算：小于比较（SLT/SLTU）

ALU通过3位控制信号ALUctr来选择不同的操作：

000：无符号加法（ADDU）

001：有符号加法（ADD）

010：或运算（OR）

100：无符号减法（SUBU）

101：有符号减法（SUB）

110：无符号小于比较（SLTU）

111：有符号小于比较（SLT）

ALU输出包括：

Result：32位运算结果

Overflow：溢出标志，仅在有符号加减法时有效

Z：零标志，当运算结果为0时置1

- 五、实验器材（设备、元器件）

机房电脑一台

- 六、实验步骤：

6.1 多路选择器设计

1）1位2选1多路选择器（MUX1X2）

代码设计：

module MUX1X2 (

input X1, X0,      // 两个1位输入

input S,           // 选择信号

output wire Y      // 输出

);

// 当S=1时选择X1，S=0时选择X0

assign Y = S ? X1 : X0;

endmodule

该模块使用条件运算符实现2选1功能，当选择信号S为1时输出X1，为0时输出X0。

2）32位2选1多路选择器（MUX32X2）

代码设计：

module MUX32X2 (

input [31:0] X1, X0,  // 两个32位输入

input S,              // 选择信号

output wire [31:0] Y  // 32位输出

);

// 当S=1时选择X1，S=0时选择X0

assign Y = S ? X1 : X0;

endmodule

该模块与MUX1X2原理相同，只是操作的数据位宽扩展到32位。

3）32位4选1多路选择器（MUX32X4）

代码设计：

module MUX32X4 (

input [31:0] X3, X2, X1, X0,  // 四个32位输入

input [1:0] S,                 // 2位选择信号

output wire [31:0] Y           // 32位输出

);

// 根据S的值选择对应的输入

assign Y = S == 2'b11 ? X3 :

S == 2'b10 ? X2 :

S == 2'b01 ? X1 :

X0;

endmodule

该模块使用嵌套的条件运算符实现4选1功能。根据2位选择信号S的值（00、01、10、11），选择对应的输入X0、X1、X2或X3输出。

6.2 ALU模块设计

ALU模块代码设计：

module ALU (

input [31: 0] A, B,              // 32位操作数

input [2: 0] ALUctr,             // 3位ALU控制信号

output wire [31: 0] Result,      // 32位运算结果

output wire Overflow, Z          // 溢出标志和零标志

);

// ALU控制逻辑模块，将ALUctr解码为具体的控制信号

wire SUBctr, OVctr, SIGctr;

wire [1: 0] OPctr;

ALUCTR aluctr (

.ALUctr(ALUctr),

.SUBctr(SUBctr),    // 减法控制

.OVctr(OVctr),      // 溢出检测使能

.SIGctr(SIGctr),    // 有符号比较控制

.OPctr(OPctr)       // 操作类型选择

);

// 位扩展模块，将SUBctr扩展为32位

wire [31: 0] ext_SUBctr;

BEXT bext1 (

.datain(SUBctr),

.dataout(ext_SUBctr)

);

// 实现减法：B异或全1后相当于取反，配合进位实现补码减法

wire [31: 0] realB;

assign realB = B ^ ext_SUBctr;

// 32位加法器模块，同时生成各种标志位

wire [31: 0] F;

wire OF, SF, CF;

Adder32 adder (

.A(A),

.B(realB),

.F(F),

.Cin(SUBctr),       // 减法时进位输入为1

.Cout(),

.ZF(Z),             // 零标志

.OF(OF),            // 溢出标志

.SF(SF),            // 符号标志

.CF(CF)             // 进位标志

);

// 只有在有符号运算时才输出溢出标志

assign Overflow = OVctr & OF;

// 或运算结果

wire [31: 0] orresult;

assign orresult = A | B;

// SLT和SLTU的比较逻辑

// 有符号比较：SF^OF表示A<B

// 无符号比较：CF表示A<B

wire SFxorOF;

assign SFxorOF = SF ^ OF;

wire x1;

MUX1X2 mux1 (

.X1(SFxorOF),       // 有符号比较结果

.X0(CF),            // 无符号比较结果

.S(SIGctr),

.Y(x1)

);

// 将比较结果转换为32位（0或1）

wire [31: 0] _32h0, _32h1;

assign _32h0 = 32'h0;

assign _32h1 = 32'h1;

wire [31: 0] out2;

MUX32X2 mux2 (

.X1(_32h1),

.X0(_32h0),

.S(x1),

.Y(out2)

);

// 最终结果选择：根据OPctr选择加法/减法、或运算、比较结果

MUX32X4 mux3 (

.X3(),              // 未使用

.X2(out2),          // 比较结果（SLT/SLTU）

.X1(orresult),      // 或运算结果

.X0(F),             // 加法/减法结果

.S(OPctr),

.Y(Result)

);

endmodule

ALU模块的设计要点：

使用ALUCTR模块将3位控制信号解码为具体的控制信号

通过异或操作和进位实现减法（补码）

使用32位加法器完成加法和减法运算，并生成标志位

实现或运算

通过符号位和溢出位的组合判断有符号比较结果

使用多路选择器选择最终的运算结果

6.3 仿真测试

仿真激励文件关键代码：

initial begin

A = 0; B = 0; ALUctr = 0;

#100;

// 测试ADDU（无符号加法，ALUctr=000）

ALUctr = 3'b000;

A = 1; B = 1; #100;              // 测试：1+1=2

A = 114514; B = 1919810; #100;   // 测试：大数相加

A = 32'hffffffff; B = 32'hffffffff; #100;  // 测试：溢出情况

// 测试ADD（有符号加法，ALUctr=001）

ALUctr = 3'b001;

A = 1; B = 1; #100;

A = 32'h7fffffff; B = 32'h7fffffff; #100;  // 测试：有符号溢出

// 测试OR（或运算，ALUctr=010）

ALUctr = 3'b010;

A = 32'b10100110; B = 32'b10011100; #100;

// 测试SUBU（无符号减法，ALUctr=100）

ALUctr = 3'b100;

A = 10; B = 5; #100;             // 测试：10-5=5

A = 100; B = 100; #100;          // 测试：相等情况，Z标志应为1

// 测试SUB（有符号减法，ALUctr=101）

ALUctr = 3'b101;

A = 10; B = 5; #100;

A = 32'h80000000; B = 32'h00000001; #100;  // 测试：有符号溢出

// 测试SLTU（无符号比较，ALUctr=110）

ALUctr = 3'b110;

A = 5; B = 10; #100;             // 5<10，Result应为1

A = 10; B = 5; #100;             // 10>5，Result应为0

// 测试SLT（有符号比较，ALUctr=111）

ALUctr = 3'b111;

A = 5; B = 10; #100;             // 5<10，Result应为1

A = 32'hffffffff; B = 0; #100;   // -1<0，Result应为1

A = 32'h80000000; B = 32'h7fffffff; #100;  // 最小负数<最大正数

end

- 七、实验数据及结果分析：

通过仿真验证，ALU模块的各项功能均正常工作：

1. 加法运算测试

ADDU和ADD操作能够正确执行32位加法运算

当两个最大正数相加时，ADD操作能够正确检测到溢出并置位Overflow标志

ADDU作为无符号加法不产生溢出标志

2. 或运算测试

OR操作正确实现按位或运算

例如：10100110 OR 10011100 = 10111110

3. 减法运算测试

SUBU和SUB操作能够正确执行32位减法运算

当结果为0时，零标志Z正确置1

SUB操作能够检测有符号减法溢出（如0x80000000 - 0x00000001导致溢出）

4. 比较运算测试

SLTU正确实现无符号比较，当A<B时Result=1，否则Result=0

SLT正确实现有符号比较，能够正确处理负数情况

例如：0xFFFFFFFF（-1）< 0（0），Result=1

5. 零标志测试

当运算结果为0时（如100-100），零标志Z正确置1

当运算结果非0时，零标志Z为0

所有测试用例均通过仿真验证，ALU模块功能正确。

- 八、实验结论、心得体会和改进建议：

实验结论：

本实验成功设计并实现了多路选择器模块和ALU模块，通过仿真验证了各模块的功能正确性。ALU能够支持MIPS指令集中的基本算术、逻辑和比较运算，为后续CPU设计奠定了基础。

心得体会：

通过本实验深入理解了Verilog HDL的基本语法，包括模块定义、信号声明、组合逻辑和条件运算符的使用

学会了使用层次化设计方法，将复杂的ALU分解为多个子模块（ALUCTR、Adder32、MUX等），提高了代码的可读性和可维护性

掌握了仿真测试的方法，认识到全面测试的重要性，需要覆盖正常情况、边界情况和异常情况

理解了补码运算的硬件实现方法，减法通过"取反加一"的方式利用加法器完成

改进建议：

可以增加更多的ALU操作，如逻辑移位、算术移位等，以支持更完整的指令集

可以考虑优化关键路径，提高ALU的运行频率

可以添加更完善的测试用例，使用自动化测试方法提高测试覆盖率

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

实验二

- 一、实验名称：

单周期CPU的设计与实现

- 二、实验学时：4

- 三、实验内容和目的：

实验目的：

理解并掌握MIPS指令格式及相关指令的RTL描述；

理解并掌握各类型指令的数据通路；

实验要求：

基于MIPS指令集设计并实现单周期CPU；

基于MIPS指令集设计指令序列对CPU进行仿真验证；

- 四、实验原理：

4.1 单周期CPU架构

单周期CPU是指每条指令在一个时钟周期内完成执行的处理器架构。其主要组成部分包括：

指令存储器（InstROM）：存储程序指令

程序计数器（PC）：指向当前执行的指令地址

寄存器组（RegFiles）：包含32个通用寄存器

ALU：执行算术和逻辑运算

数据存储器（DataRAM）：存储数据

控制单元（ControlUnit）：根据指令操作码生成控制信号

4.2 MIPS指令格式

MIPS指令集包含三种基本格式：

R型指令：寄存器-寄存器操作（如ADD、SUB、OR、SLT等）

格式：op(6) | rs(5) | rt(5) | rd(5) | shamt(5) | func(6)

I型指令：立即数操作（如ADDI、ORI、LW、SW、BEQ等）

格式：op(6) | rs(5) | rt(5) | imm(16)

J型指令：跳转指令（如J、JAL等）

格式：op(6) | addr(26)

4.3 数据通路

单周期CPU的数据通路包括：

取指（IF）：PC指向指令地址，从InstROM读取指令

译码（ID）：解析指令字段，读取寄存器，生成控制信号

执行（EX）：ALU执行运算或地址计算

访存（MEM）：对于LW/SW指令，访问数据存储器

写回（WB）：将结果写回寄存器

- 五、实验器材（设备、元器件）

机房电脑一台

- 六、实验步骤：

6.1 多路选择器设计

1）3位2选1多路选择器（MUX3X2）

代码设计：

module MUX3X2 (

input [2:0] X1, X0,    // 两个3位输入

input S,               // 选择信号

output wire [2:0] Y    // 3位输出

);

// 当S=1时选择X1，S=0时选择X0

assign Y = S ? X1 : X0;

endmodule

该模块用于选择ALU控制信号，当S为1时选择R型指令的ALU操作码（由func字段译码得到），当S为0时选择I型指令的ALU操作码（由opcode字段译码得到）。

2）5位2选1多路选择器（MUX5X2）

代码设计：

module MUX5X2 (

input [4:0] X1, X0,    // 两个5位输入

input S,               // 选择信号

output wire [4:0] Y    // 5位输出

);

// 当S=1时选择X1，S=0时选择X0

assign Y = S ? X1 : X0;

endmodule

该模块用于选择寄存器写入地址。当S为1时（RegDst=1，R型指令），选择rd字段作为目标寄存器；当S为0时（I型指令），选择rt字段作为目标寄存器。

6.2 Python指令生成工具（gen.py）

代码设计：

regtable = {}

regtable["$zr"] = "00000"

regtable["$at"] = "00001"

regtable["$v0"] = "00010"

regtable["$v1"] = "00011"

regtable["$a0"] = "00100"

regtable["$a1"] = "00101"

regtable["$a2"] = "00110"

regtable["$a3"] = "00111"

regtable["$t0"] = "01000"

regtable["$t1"] = "01001"

regtable["$t2"] = "01010"

regtable["$t3"] = "01011"

regtable["$t4"] = "01100"

regtable["$t5"] = "01101"

regtable["$t6"] = "01110"

regtable["$t7"] = "01111"

regtable["$s0"] = "10000"

regtable["$s1"] = "10001"

regtable["$s2"] = "10010"

regtable["$s3"] = "10011"

regtable["$s4"] = "10100"

regtable["$s5"] = "10101"

regtable["$s6"] = "10110"

regtable["$s7"] = "10111"

regtable["$t8"] = "11000"

regtable["$t9"] = "11001"

regtable["$k0"] = "11010"

regtable["$k1"] = "11011"

regtable["$gp"] = "11100"

regtable["$sp"] = "11101"

regtable["$fp"] = "11110"

regtable["$ra"] = "11111"

for i in range(32):

regtable[f"${i}"] = format(i, '05b')

optable = {}

optable["add"] = "000000"

optable["sub"] = "000000"

optable["and"] = "000000"

optable["or"] = "000000"

optable["slt"] = "000000"

optable["addu"] = "000000"

optable["subu"] = "000000"

optable["addi"] = "001000"

optable["andi"] = "001100"

optable["ori"] = "001101"

optable["lw"] = "100011"

optable["sw"] = "101011"

optable["beq"] = "000100"

optable["bne"] = "000101"

optable["j"] = "000010"

optable["jal"] = "000011"

optable["addiu"] = "001001"

functable = {}

functable["add"] = "100000"

functable["sub"] = "100010"

functable["and"] = "100100"

functable["or"] = "100101"

functable["slt"] = "101010"

functable["addu"] = "100001"

functable["subu"] = "100011"

print("`timescale 1ns / 1ps\n\

\n\

//------------------------------------------------------------------------------\n\

// Module: InstROM\n\

// Brief : Instruction memory initialized with sample program words.\n\

//------------------------------------------------------------------------------\n\

module InstROM (\n\

input  [31:0] Addr,  // Addr-Instruction address\n\

output [31:0] Inst   // Inst-Instruction\n\

);\n\

\n\

reg [31:0] InstROM[255:0]; // InstROM-Instruction memory\n\

\n\

assign Inst = InstROM[Addr[9:2]];\n\

integer i;\n\

initial begin\n\

for (i = 0; i < 256; i = i + 1) InstROM[i] = 32'h00000000;\n\

")

try:

for i in range(100000): # maximum 100000 instructions

inst = input()

instruction = inst.split()

if len(instruction) == 0: continue

for j in range(len(instruction)):

if instruction[j].endswith(','):

instruction[j] = instruction[j][: -1]

if instruction[0] == "nop":

result = "0" * 32

else:

result = optable[instruction[0]]

if optable[instruction[0]] == "000000": # R-type

rd = regtable[instruction[1]]

rs = regtable[instruction[2]]

rt = regtable[instruction[3]]

# we don't care shift command now

shamt = "00000"

func = functable[instruction[0]]

result = result + rs + rt + rd + shamt + func

elif instruction[0].startswith('j'): # J-type

# j and jal instructions

address = int(instruction[1])

address_bin = format(address, '026b')

result = result + address_bin

else: # I-type

rt = regtable[instruction[1]]

if instruction[0] in ["lw", "sw"]: # lw and sw format: rt, offset(rs)

# Parse offset(rs) format

offset_rs = instruction[2].split('(')

offset = int(offset_rs[0])

rs = regtable[offset_rs[1].replace(')', '')]

elif instruction[0] in ["beq", "bne"]: # beq and bne format: rs, rt, offset

rs = regtable[instruction[1]]

rt = regtable[instruction[2]]

offset = int(instruction[3])

else: # addi, andi, ori format: rt, rs, immediate

rs = regtable[instruction[2]]

offset = int(instruction[3])

# Convert offset to 16-bit binary (two's complement for negative)

if offset < 0:

offset_bin = format((1 << 16) + offset, '016b')

else:

offset_bin = format(offset, '016b')

result = result + rs + rt + offset_bin

print(f"    InstROM[{i}]{' ' * (3 - len(str(i)))} = 32'b{result};             // {inst}")

except EOFError:

pass

print("  end\n\

\n\

endmodule\n\

")

主要功能：

读取MIPS汇编代码文件（如example.mips）

解析汇编指令，识别指令类型（R型、I型、J型）

将汇编指令转换为32位机器码

生成InstROM.v模块中的初始化代码

使用方法：

# 在example.mips中编写汇编程序

python gen.py < example.mips > InstROM.v

# 生成的机器码将自动写入InstROM.v文件

示例：

# example.mips - MIPS汇编程序

ori $1, $0, 5       # $1 = 5

ori $2, $0, 5       # $2 = 5

beq $1, $2, 2       # 相等，跳转

add $3, $4, $5      # 不应执行

sub $6, $7, $8      # 不应执行

ori $9, $0, 10      # 跳转目标

经过gen.py处理后，自动生成机器码：

InstROM[0] = 32'b00110100000000010000000000000101;  // ori $1, $0, 5

InstROM[1] = 32'b00110100000000100000000000000101;  // ori $2, $0, 5

InstROM[2] = 32'b00010000001000100000000000000010;  // beq $1, $2, 2

InstROM[3] = 32'b00000000100001010001100000100000;  // add $3, $4, $5

InstROM[4] = 32'b00000000111010000011000000100010;  // sub $6, $7, $8

InstROM[5] = 32'b00110100000010010000000000001010;  // ori $9, $0, 10

这个工具大大提高了开发效率，避免了手工转换指令时的错误。

6.3 CPU顶层模块设计

代码设计：

module CPU (

input Clk, Clrn,        // 时钟和复位信号

output wire [31:0] PC, Inst, R    // PC、指令、ALU结果

);

// 控制信号

wire RegWr, ALUSrc, RegDst, MemToReg, MemWr, Branch, Jump, ExtOp, ALU_Z;

// 取指模块

Ifetch ifetch (

.Clk(Clk), .Clrn(Clrn), .Jump(Jump), .Branch(Branch),

.Z(ALU_Z), .Inst(Inst), .PC(PC)

);

// 指令字段解析

wire [5:0] op = Inst[31:26];

wire [4:0] rs = Inst[25:21];

wire [4:0] rt = Inst[20:16];

wire [4:0] rd = Inst[15:11];

wire [4:0] shamt = Inst[10:6];

wire [5:0] func = Inst[5:0];

wire [15:0] imm = Inst[15:0];

wire [2:0] ALUctr;

// 控制单元

ControlUnit cunit (

.OP(op), .func(func), .RegWr(RegWr), .ALUSrc(ALUSrc),

.RegDst(RegDst), .MemtoReg(MemToReg), .MemWr(MemWr),

.Branch(Branch), .Jump(Jump), .ExtOp(ExtOp), .ALUctr(ALUctr)

);

// ALU及其操作数

wire [31:0] alu_A, alu_B;

wire alu_O;

ALU alu (

.A(alu_A), .B(alu_B), .ALUctr(ALUctr),

.Result(R), .Overflow(alu_O), .Z(ALU_Z)

);

// 寄存器组及数据通路

wire [31:0] busA, busB, busW;

assign alu_A = busA;

// 立即数扩展

wire [31:0] imm32;

Ext ext (.imm16(imm), .ExtOp(ExtOp), .Extout(imm32));

// ALU第二操作数选择

MUX32X2 mux_alusrc (

.X1(imm32),     // 立即数

.X0(busB),      // 寄存器

.S(ALUSrc),

.Y(alu_B)

);

// 数据存储器

wire [31:0] dout;

DataRAM data_ram (

.CLK(Clk), .WE(MemWr), .DataIn(busB),

.Address(R), .DataOut(dout)

);

// 写回数据选择

MUX32X2 mux_busW (

.X1(dout),      // 存储器数据

.X0(R),         // ALU结果

.S(MemToReg),

.Y(busW)

);

// 寄存器写使能（溢出时禁止写入）

wire regwe = ~alu_O & RegWr;

// 目标寄存器选择

wire [4:0] regdst_;

MUX5X2 mux_regdst (

.X1(rd),        // R型：rd字段

.X0(rt),        // I型：rt字段

.S(RegDst),

.Y(regdst_)

);

// 寄存器组

RegFiles regf (

.CLK(Clk), .busW(busW), .WE(regwe), .Rw(regdst_),

.Ra(rs), .Rb(rt), .busA(busA), .busB(busB)

);

endmodule

设计要点：

CPU顶层模块将所有部件连接成完整的数据通路

取指（IF）：Ifetch模块获取指令并计算下一条指令地址

译码（ID）：解析指令字段，ControlUnit生成控制信号，RegFiles读取寄存器

执行（EX）：ALU执行运算，操作数来自寄存器或立即数（通过MUX选择）

访存（MEM）：DataRAM处理lw/sw指令的存储器访问

写回（WB）：将ALU结果或存储器数据写回寄存器（通过MUX选择）

所有模块在单个时钟周期内完成，实现单周期CPU

6.4 仿真测试

代码设计：

initial begin

Clk = 1;

Clrn = 0;

#5;

Clk = 0;

#5;

Clrn = 1;

#90;

// 生成时钟信号

repeat(50) begin

Clk = ~Clk;

#10;

end

end

测试程序说明：

指令序列包含ori、add、sub、beq等指令，覆盖R型和I型指令

第一条beq（1=1=2=5）：条件满足，跳转到InstROM[5]（ori $9）

第二条beq（10≠10=11）：条件不满足，顺序执行add指令

通过仿真波形观察PC变化、寄存器更新、ALU运算结果，验证CPU功能正确性

- 七、实验数据及结果分析：

在实验中，我的指令序列为

ori $1, $0, 2

slt $2, $1, $0

ori $3, $1, 9

subu $4, $3, 1

ori $5, $0, 11

sub $6, $3, $5

slt $7, $6, $0

beq $7, $0, -8

在该指令序列下，PC寄存器的值应该在0自增4到28，随后跳回0；R的输出序列应为2,0,11,10,11,0,0,1；实验波形图如图所示，说明实验正确。

- 八、实验结论、心得体会和改进建议：

实验结论：

本实验成功设计并实现了单周期MIPS处理器，支持R型指令（add、sub、and、or、slt等）、I型指令（ori、addiu、addi、lw、sw、beq）和J型指令（j、jal）。通过仿真验证了CPU的功能正确性，包括数据通路、控制单元、ALU运算、寄存器读写、分支跳转等关键功能。单周期CPU结构简单清晰，为后续流水线CPU设计奠定了坚实基础。

心得体会：

深入理解了CPU的工作原理，掌握了如何将指令的RTL描述转化为硬件实现

学会了数据通路设计方法，理解了指令执行过程中数据的流动路径

掌握了控制单元的设计，通过译码生成各类控制信号协调各部件工作

认识到单周期CPU的局限性：所有指令必须在一个周期内完成，时钟周期受最慢指令限制，难以提高主频

体会到模块化设计和层次化思维的重要性，复杂系统需要分解为多个功能模块逐一实现和测试

改进建议：

单周期CPU的CPI（每指令周期数）固定为1，但时钟周期长，可以改进为多周期或流水线结构提高性能

可以增加更多指令支持，如移位指令、乘除法指令，形成更完整的指令集

可以添加异常处理机制，支持溢出检测、非法指令等异常情况

可以优化关键路径，如将ALU运算和数据存储器访问进行流水化处理

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

实验三

- 一、实验名称：

流水线CPU的设计与实现

- 二、实验学时：4

- 三、实验内容和目的：

实验目的：

理解指令流水线的概念；

掌握流水线处理器的设计与实现方法。

实验要求：

设计并实现具备五级指令流水线结构的处理器；

设计指令序列对CPU进行仿真验证。

- 四、实验原理：

4.1 流水线CPU架构

流水线CPU将指令执行过程划分为多个阶段，不同指令的不同阶段可以并行执行，从而提高吞吐率。五级流水线包括：

IF（取指阶段）：从指令存储器读取指令

ID（译码阶段）：解码指令，读取寄存器，生成控制信号

EX（执行阶段）：执行ALU运算或地址计算

MEM（访存阶段）：访问数据存储器

WB（写回阶段）：将结果写回寄存器

4.2 流水线寄存器

在每两个相邻流水段之间需要插入流水线寄存器，用于保存该阶段的结果和控制信号：

IF/ID寄存器：保存PC、PC+4和指令

ID/EX寄存器：保存寄存器数据、控制信号、立即数等

EX/MEM寄存器：保存ALU结果、写回地址、控制信号等

MEM/WB寄存器：保存存储器数据或ALU结果、写回地址等

4.3 流水线冒险

基础流水线存在三种冒险：

数据冒险：后续指令依赖前面指令的结果

控制冒险：分支指令导致PC不连续

结构冒险：硬件资源冲突

本实验实现基础流水线，暂不考虑冒险处理。

- 五、实验器材（设备、元器件）

机房电脑一台

- 六、实验步骤：

6.1 IF流水段设计

module STAGE_IF (

input              Clk,                    // Clock signal

input              Clrn,                   // Synchronous clear (active low)

input              MEM_PCSrc,              // PC source select from MEM stage

input      [31:0]  MEM_Btarg_or_Jtarg,     // Branch or jump target address

output reg [31:0]  IFout_PC,               // Current program counter (reg -> 可复位)

output reg [31:0]  IFout_PC4,              // PC + 4 (reg -> 可复位)

output reg [31:0]  IFout_Inst              // Fetched instruction (reg -> 可复位)

);

// pcin must be 32-bit (was single-bit)

wire [31:0] pcin;

MUX32X2 mux_pcin (

.X1(MEM_Btarg_or_Jtarg),

.X0(IFout_PC4),

.S(MEM_PCSrc),

.Y(pcin)

);

// 保持原有 PC 模块连接，不改接口

wire [31:0] pc_wire;

PC pc (

.Clk(Clk),

.Clrn(Clrn),

.PCin(pcin),

.PCout(pc_wire)

);

// InstROM 输出先到中间信号，由时序块在时钟上更新到 IFout_Inst

wire [31:0] inst_data;

// 使用寄存的 IFout_PC 的字地址作为 InstROM 索引，复位期间地址为 0

InstROM instrom (

.Addr(IFout_PC),

.Inst(IFout_Inst)

);

// 在复位时初始化输出为确定值，时钟上升沿更新为真实值

always @(posedge Clk or negedge Clrn) begin

if (!Clrn) begin

IFout_PC  <= 32'd0;

IFout_PC4 <= 32'd4;    // PC + 4 在复位后也给出确定值（可视需求调整为 0）

IFout_Inst<= 32'd0;    // 复位时用 0 作为 NOP/默认指令

end else begin

// 从 PC 模块读取新的 PC，并从 InstROM 读取对应指令

IFout_PC  <= pc_wire;

IFout_PC4 <= pc_wire + 32'd4;

IFout_Inst<= inst_data;

end

end

endmodule

设计要点：

PC在时钟上升沿更新、支持跳转和暂停功能、复位时PC清零

6.2 ID流水段设计

module STAGE_ID (

input              Clk,                    // Clock signal

input      [31:0]  IDin_PC4,               // PC + 4 from IF/ID register

input      [31:0]  IDin_PC,                // PC from IF/ID register

input      [31:0]  IDin_Inst,              // Instruction from IF/ID register

input              WR_RegWE,               // Register write enable from WR stage

input      [4:0]   WR_Rw,                  // Register write address from WR stage

input      [31:0]  WR_RegDin,              // Register write data from WR stage

output     [31:0]  IDout_PC4,              // PC + 4 passed to next stage

output     [31:0]  IDout_Jtarg,            // Jump target address

output     [31:0]  IDout_busA,             // Register file bus A output

output     [31:0]  IDout_busB,             // Register file bus B output

output     [4:0]   IDout_Rt,               // Register rt field

output     [4:0]   IDout_Rd,               // Register rd field

output     [5:0]   IDout_func,             // Function code field

output     [15:0]  IDout_immd,             // Immediate value field

output             IDout_RegWr,            // Register write enable control

output             IDout_ALUSrc,           // ALU source select control

output             IDout_RegDst,           // Register destination select control

output             IDout_MemtoReg,         // Memory to register control

output             IDout_MemWr,            // Memory write enable control

output             IDout_Branch,           // Branch control signal

output             IDout_Jump,             // Jump control signal

output             IDout_ExtOp,            // Extension operation control

output             IDout_R_type,           // R-type instruction control

output     [2:0]   IDout_ALUop             // ALU operation control

);

// Instruction field extraction

wire [4:0]  ID_Rt     = IDin_Inst[20:16];

wire [4:0]  ID_Rd     = IDin_Inst[15:11];

wire [15:0] ID_imm16  = IDin_Inst[15:0];

wire [5:0]  ID_func   = IDin_Inst[5:0];

wire [5:0]  id_op     = IDin_Inst[31:26];

wire [4:0]  id_rs     = IDin_Inst[25:21];

ControlUnit cu (

.OP(id_op),

.func(ID_func),

.RegWr(IDout_RegWr),

.ALUSrc(IDout_ALUSrc),

.RegDst(IDout_RegDst),

.MemToReg(IDout_MemtoReg),

.MemWr(IDout_MemWr),

.Branch(IDout_Branch),

.Jump(IDout_Jump),

.ExtOp(IDout_ExtOp),

.ALUctr(IDout_ALUop)

);

assign IDout_R_type = id_op == 6'b000000;

RegFiles regfiles (

.CLK(Clk),

.busW(WR_RegDin),

.WE(WR_RegWE),

.Rw(WR_Rw),

.Ra(id_rs),

.Rb(ID_Rt),

.busA(IDout_busA),

.busB(IDout_busB)

);

// Pass through signals

assign IDout_PC4   = IDin_PC4;

assign IDout_Rt    = ID_Rt;

assign IDout_Rd    = ID_Rd;

assign IDout_func  = ID_func;

assign IDout_immd  = ID_imm16;

assign IDout_Jtarg = { IDin_PC4[31:28], IDin_Inst[25:0], 2'b00 };

endmodule

设计要点：

解码指令并生成控制信号、从寄存器组读取操作数、将数据和控制信号传递给下一阶段

6.3 EX流水段设计

module STAGE_EX (

input              Clk,                    // Clock signal

input      [31:0]  EXin_PC4,               // PC + 4 from ID/EX register

input      [31:0]  EXin_Jtarg,             // Jump target from ID/EX register

input      [31:0]  EXin_busA,              // Register bus A from ID/EX register

input      [31:0]  EXin_busB,              // Register bus B from ID/EX register

input      [4:0]   EXin_Rt,                // Register rt from ID/EX register

input      [4:0]   EXin_Rd,                // Register rd from ID/EX register

input      [5:0]   EXin_func,               // Function code from ID/EX register

input      [15:0]  EXin_immd,               // Immediate value from ID/EX register

input              EXin_RegWr,              // Register write enable from ID/EX register

input              EXin_ALUSrc,            // ALU source select from ID/EX register

input              EXin_RegDst,            // Register destination select from ID/EX register

input              EXin_MemtoReg,          // Memory to register from ID/EX register

input              EXin_MemWr,             // Memory write enable from ID/EX register

input              EXin_Branch,            // Branch control from ID/EX register

input              EXin_Jump,              // Jump control from ID/EX register

input              EXin_ExtOp,             // Extension operation from ID/EX register

input              EXin_R_type,            // R-type control from ID/EX register

input      [2:0]   EXin_ALUop,              // ALU operation from ID/EX register

output     [31:0]  EXout_Btarg,             // Branch target address

output     [31:0]  EXout_Jtarg,             // Jump target address

output     [31:0]  EXout_busB,              // Register bus B (for memory write)

output     [31:0]  EXout_ALUout,           // ALU result

output     [4:0]   EXout_Rw,                // Register write address

output             EXout_Zero,              // ALU zero flag

output             EXout_Overflow,          // ALU overflow flag

output             EXout_RegWr,             // Register write enable

output             EXout_MemtoReg,          // Memory to register

output             EXout_MemWr,             // Memory write enable

output             EXout_Branch,            // Branch control

output             EXout_Jump               // Jump control

);

// Immediate extension

wire [31:0] EX_ext_immd;

Ext ext_inst (

.imm16(EXin_immd),

.ExtOp(EXin_ExtOp),

.Extout(EX_ext_immd)

);

// ALU B input selection

wire [31:0] ALU_B;

assign ALU_B = EXin_ALUSrc ? EX_ext_immd : EXin_busB;

// ALU instance

wire [31:0] ALU_result;

wire ALU_overflow, ALU_zero;

ALU alu_inst (

.A(EXin_busA),

.B(ALU_B),

.ALUctr(EXin_ALUop),

.Result(ALU_result),

.Overflow(ALU_overflow),

.Z(ALU_zero)

);

// Branch target: PC4 + (sign/zero-extended immediate << 2)

wire [31:0] EX_shifted_immd = EX_ext_immd << 2;

assign EXout_Btarg = EXin_PC4 + EX_shifted_immd;

// Pass through and derived signals

assign EXout_Jtarg    = EXin_Jtarg;

assign EXout_busB     = EXin_busB;

assign EXout_ALUout   = ALU_result;

assign EXout_Rw       = EXin_RegDst ? EXin_Rd : EXin_Rt;

assign EXout_Zero     = ALU_zero;

assign EXout_Overflow = ALU_overflow;

assign EXout_RegWr    = EXin_RegWr;

assign EXout_MemtoReg = EXin_MemtoReg;

assign EXout_MemWr    = EXin_MemWr;

assign EXout_Branch   = EXin_Branch;

assign EXout_Jump     = EXin_Jump;

endmodule

设计要点：

扩展立即数、选择ALU操作数（寄存器或立即数）、执行ALU运算

6.4 MEM流水段设计

module STAGE_MEM (

input              Clk,                    // Clock signal

input      [31:0]  MEMin_Btarg,            // Branch target from EX/MEM register

input      [31:0]  MEMin_Jtarg,            // Jump target from EX/MEM register

input      [31:0]  MEMin_busB,             // Register bus B from EX/MEM register

input      [31:0]  MEMin_ALUout,           // ALU result from EX/MEM register

input      [4:0]   MEMin_Rw,               // Register write address from EX/MEM register

input              MEMin_Zero,              // ALU zero flag from EX/MEM register

input              MEMin_Overflow,         // ALU overflow flag from EX/MEM register

input              MEMin_RegWr,            // Register write enable from EX/MEM register

input              MEMin_MemtoReg,         // Memory to register from EX/MEM register

input              MEMin_MemWr,            // Memory write enable from EX/MEM register

input              MEMin_Branch,           // Branch control from EX/MEM register

input              MEMin_Jump,              // Jump control from EX/MEM register

output     [31:0]  MEMout_Dout,            // Data memory output

output     [31:0]  MEMout_ALUout,          // ALU result passed to WR stage

output     [31:0]  MEMout_Btarg_or_Jtarg,  // Branch or jump target for IF stage

output     [4:0]   MEMout_Rw,              // Register write address passed to WR stage

output             MEMout_Overflow,        // ALU overflow flag passed to WR stage

output             MEMout_MemtoReg,        // Memory to register passed to WR stage

output             MEMout_RegWr,           // Register write enable passed to WR stage

output             MEMout_PCSrc            // PC source select for IF stage

);

// Data memory instance (synchronous write on negedge, asynchronous read)

wire [31:0] mem_dout;

DataRAM data_ram (

.CLK(Clk),

.WE(MEMin_MemWr),

.DataIn(MEMin_busB),

.Address(MEMin_ALUout),

.DataOut(mem_dout)

);

// Pass through signals and compute PC source

assign MEMout_Dout       = mem_dout;

assign MEMout_ALUout     = MEMin_ALUout;

assign MEMout_Btarg_or_Jtarg = MEMin_Jump ? MEMin_Jtarg : MEMin_Btarg;

assign MEMout_Rw         = MEMin_Rw;

assign MEMout_Overflow   = MEMin_Overflow;

assign MEMout_MemtoReg   = MEMin_MemtoReg;

assign MEMout_RegWr      = MEMin_RegWr;

assign MEMout_PCSrc      = MEMin_Jump | (MEMin_Branch & MEMin_Zero);

endmodule

设计要点：

访问数据存储器，将对应数据写入数据存储器中。

6.5 WB流水段设计

module STAGE_WR (

input      [31:0]  WRin_Dout,              // Data memory output from MEM/WR register

input      [31:0]  WRin_ALUout,            // ALU result from MEM/WR register

input      [4:0]   WRin_Rw,                // Register write address from MEM/WR register

input              WRin_Overflow,          // ALU overflow flag from MEM/WR register

input              WRin_MemtoReg,          // Memory to register from MEM/WR register

input              WRin_RegWr,            // Register write enable from MEM/WR register

output     [31:0]  WRout_RegDin,           // Register write data to ID stage

output     [4:0]   WRout_Rw,               // Register write address to ID stage

output             WRout_RegWE             // Register write enable to ID stage

);

// Pass through signals

// Select write-back data: memory data or ALU result

assign WRout_RegDin = WRin_MemtoReg ? WRin_Dout : WRin_ALUout;

assign WRout_Rw = WRin_Rw;

// Prevent register write on ALU overflow (consistent with exp2/CPU.v behavior)

assign WRout_RegWE = WRin_RegWr & (~WRin_Overflow);

endmodule

将结果写回寄存器组。

- 七、实验数据及结果分析：

通过仿真验证流水线CPU：

1. 流水线并行性

在稳定状态下，每个时钟周期都有5条指令在不同阶段执行，信号是流式传播的

2. 流水线寄存器功能

IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB寄存器正确保存和传递数据

控制信号随指令在流水线中正确传播

3. 时序正确性

PC在每个时钟周期递增4

各流水段按时钟节拍正确执行

复位信号能够正确清空流水线

- 八、实验结论、心得体会和改进建议：

实验结论：

成功设计并实现了五级流水线CPU，理解了流水线的工作原理和设计方法。虽然基础流水线存在冒险问题，但为后续优化奠定了基础。

心得体会：

理解了流水线如何通过并行执行提高CPU性能

掌握了流水线寄存器的作用和设计方法

认识到流水线冒险问题的严重性，需要专门的硬件机制来处理

体会到模块化设计在复杂系统中的重要性

改进建议：

需要实现数据前推和流水线暂停机制来解决数据冒险问题，这将在后续实验中完成。

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

实验四

- 一、实验名称：

流水线冒险及处理-数据冒险

- 二、实验学时：4

- 三、实验内容和目的：

实验目的：

理解指令流水线中数据冒险问题的成因；

掌握数据冒险问题的处理方法；

实验要求：

对指令流水线结构进行修改，解决数据冒险问题；

设计含有数据冒险的指令序列对CPU进行仿真验证；

- 四、实验原理：

4.1 数据冒险的成因

数据冒险发生在后续指令需要使用前面指令的结果，但该结果尚未写回寄存器时。例如：

add $1, $2, $3    # $1 = $2 + $3

sub $4, $1, $5    # $4 = $1 - $5  (需要add的结果$1)

在流水线中，add指令的结果要到WB阶段才写回$1，但sub指令在ID阶段就要读取$1，此时读到的是旧值。

4.2 数据前推（Forwarding）

数据前推技术通过旁路将EX或MEM阶段的结果直接传递给需要它的指令，而不等待写回。前推条件：

EX前推：当MEM阶段指令要写的寄存器与EX阶段指令要读的寄存器相同时

MEM前推：当WB阶段指令要写的寄存器与EX阶段指令要读的寄存器相同时

4.3 Load-Use冒险

Load-Use冒险是特殊的数据冒险，发生在load指令后紧跟使用该数据的指令时：

lw $1, 0($2)      # 从存储器加载数据到$1

add $4, $1, $5    # 使用$1（load的结果）

由于load指令的数据要到MEM阶段才能获得，无法通过前推解决，必须插入气泡（暂停一个周期）。

- 五、实验器材（设备、元器件）

机房电脑一台

- 六、实验步骤：

6.1 EX阶段集成前推逻辑

修改STAGE_EX.v，使用前推信号选择正确的操作数：

// 前推单元

DetUnit forward_unit (

.E_Rs(EXin_Rs), .E_Rt(EXin_Rt),

.E_ALUSrc(EXin_ALUSrc),

.M_Rw(MEM_Rw), .W_Rw(WR_Rw),

.M_RegWr(MEM_RegWr), .W_RegWr(WR_RegWr),

.ALUSrcA(ALUSrcA_ctrl), .ALUSrcB(ALUSrcB_ctrl)

);

// 操作数A的前推多路选择器

wire [31:0] ALU_A;

assign ALU_A = (ALUSrcA_ctrl == 2'b01) ? MEM_ALUout :   // MEM前推

(ALUSrcA_ctrl == 2'b10) ? WR_RegDin :    // WB前推

EXin_busA;                                // 不前推

// 操作数B的前推多路选择器

wire [31:0] ALU_B_forward;

assign ALU_B_forward = (ALUSrcB_ctrl == 2'b01) ? MEM_ALUout :

(ALUSrcB_ctrl == 2'b10) ? WR_RegDin :

EXin_busB;

6.2 流水线暂停处理

当检测到load-use冒险时，需要暂停流水线，ID/EX寄存器的控制信号清零（NOP）。如下是对REG_ID_EX.v进行的修改：

module REG_ID_EX (...,

input bubble,              // 是否插入气泡

...

);

else if (bubble) begin

// Load-use stall: insert NOP but preserve data for forwarding

EX_PC4     <= ID_PC4;

EX_Jtarg   <= ID_Jtarg;

EX_busA    <= ID_busA;

EX_busB    <= ID_busB;

EX_Rs      <= ID_Rs;

EX_Rt      <= ID_Rt;

EX_Rd      <= ID_Rd;

EX_func    <= ID_func;

EX_immd    <= ID_immd;

EX_ALUop   <= ID_ALUop;

EX_RegWr   <= 1'b0;  // Disable writes

EX_ALUSrc  <= ID_ALUSrc;

EX_RegDst  <= ID_RegDst;

EX_MemtoReg <= 1'b0;

EX_MemWr   <= 1'b0;

EX_Branch  <= 1'b0;

EX_Jump    <= 1'b0;

EX_ExtOp   <= ID_ExtOp;

EX_R_type  <= ID_R_type;

end

- 七、实验数据及结果分析：

- 八、实验结论、心得体会和改进建议：

电 子 科 技 大 学

实   验   报   告

实验五

- 一、实验名称：

- 二、实验学时：4

- 三、实验内容和目的：

- 四、实验原理：

- 五、实验器材（设备、元器件）

机房电脑一台

- 六、实验步骤：

- 七、实验数据及结果分析：

- 八、实验结论、心得体会和改进建议：